A T E LJ E   DOO   TEMERIN

PREDUZEĆE ZA PROJEKATOVANJE I URBANIZAM

URBANISTIČKI PROJEKAT

ZA  KOMPLEKS  BRODOGRADILIŠTA U NOVOM BEČEJU

(kat. parcela broj 21057/32, k.o. NOVI BEČEJ)

E – 105 /10

INVESTITOR :               BRODOGRADILIŠTE „LBM“ DOO , ZRENJANIN

DOSTOJEVSKOG 84

ZRENJANIN

ZA  SO  NOVI BEČEJ ,                                                                       DIREKTOR " ATELJE"- a DOO

________________________

________________________

DIA MIODRAG RAKOČEVIĆ

TEMERIN ,  MART  2011. GODINE

PREDMET :                        URBANISTIČKI  PROJEKAT  ZA  KOMPLEKS BRODOGRADILIŠTA

U NOVOM BEČEJU  NA PARCELI BROJ 21057/32 KO NOVI BEČEJ

INVESTITOR :                               BRODOGRADILIŠTE „LBM“ DOO , ZRENJANIN

DOSTOJEVSKOG 84

ZRENJANIN

MESTO :                                        NOVI BEČEJ , PARCELA 21057/32  KO NOVI BEČEJ

NOSILAC IZRADE PROJEKTA  :  " ATELJE " DOO TEMERIN , PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE I

IZRADU  URBANISTIČKE DOKUMENTACIJE

ODGOVORNI URBANISTA :          DIA ERŽEBET RAKOČEVIĆ

DIA MIODRAG RAKOČEVIĆ

SARADNICI :

DIA  MARIJANA VELIKI

TEHN.ZLATKO PERKUČIN

RUKOVODILAC SLUŽBE :           DIA ERŽEBET RAKOČEVIĆ

DIREKTOR :                                  DIA MIODRAG RAKOČEVIĆ

S A D R Ž A J :

I  TEKSTUALNI DEO

- OPŠTE ODREDBE

1.1.PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA IZRADU  URBANISTIČKOG PROJEKTA

1.2.OPIS GRANICE DELA  GRAĐEVINSKOG REONA ZA KOJE SE IZRAĐUJE

URBANISTIČKI PROJEKAT

  - STATUS ZEMLJIŠTA , ODNOS PREMA OKRUŽENJU I POSTOJEĆE STANJE

  - KONCEPT REGULACIJE , UREĐENJA I GRAĐENJA

2.  USLOVI IZGRADNJE NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI NA PODRUČJU U.P.

SA SVIM POSEBNIM USLOVIMA

2.1.USLOVI PROPISANI PLANOM DETALJNE REGULACIJE ( IZVOD IZ PLANA)

2.2.NAMENA , OPŠTI URBANISTIČKI USLOVI , BILANS POVRŠINA

2.3.TRASE KORIDORI I KAPACITETI INFRASTRUKTURE

2.3.1.SAOBRAĆAJ

2.3.2.NIVELACIJA

2.3.3.HIDROTEHNIKA

2.3.4.ELEKTROENERGETIKA

2.3.5.TERMOENERGETIKA

2.3.6.TELEKOMUNIKACIJE

2.4.ZELENILO

2.5.USLOVI ZAŠTITE NA PODRUČJU OBUHVAĆENIM URBANISTIČKIM PROJEKTOM

2.5.1.ZAŠTITA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

2.5.2.ZAŠTITA PRIRODNE I ŽIVOTNE SREDINE

2.5.3.ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

2.5.4.ZAŠTITA OD RATNIH OPASNOSTI

3.  OPIS I TEHNIČKI OPIS  URBANISTIČKOG PROJEKTA

3.1. SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

3.2. OBJEKTI NAMENJENI POSLOVANJU

4.  IDEJNA URBANISTIČKA I ARHITEKTONSKA REŠENJA OBJEKATA I

PEJZAŽNOG UREĐENJA

5.PRIMENA URBANISTIČKOG PROJEKTA

II  GRAFIČKI DEO

- POLOŽAJ PARCELE  U   NASELJU

- KATASTARSKO-TOPOGRAFSKI PLAN SA GRANICOM OBUHVATA

- SITUACIONI PRIKAZ PARTERNOG REŠENJA I PEJZAŽNOG UREĐENJA

- SKUPNI PRIKAZ INFRASTRUKTURE

- SAOBRAĆAJNICE I NIVELACIJA

- PLAN OZELENJAVANJA

- IDEJNA ARHITEKTONSKA REŠENJA OBJEKATA

Na osnovu člana  60, 61 , 62, 63 I 64 . ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI  (  SL.GLASNIK   REPUBLIKE SRBIJE BR.72/2009 OD 03.09.2009 ) i Plana  detaljne regulacije  blokova 196 i 190b u Novom Bečeju ( sl.list br  19/2010) izrađen je

URBANISTIČKI  PROJEKAT

ZA  KOMPLEKS  BRODOGRADILIŠTA U NOVOM BEČEJU

1.OPŠTE ODREDBE

1.1.  PRAVNI I PLANSKI OSNOV ZA  IZRADU URBANISTIČKOG PROJEKTA

KAO PRAVNI OSNOV ZA IZRADU  URBANISTIČKOG PROJEKTA , POSLUŽIO JE ZAKON O PLANIRANJU I IZGRADNJI (SL.GLASNIK   REPUBLIKE    SRBIJE BR. 72/2009 OD  03.09.2009.GOD.), A KAO PLANSKI OSNOV     PLAN DETALJNE REGULACIJE BLOKOVA 196 I 190b U NOVOM BEČEJU( SL. LIST OPŠTINE NOVI BEČEJ BR. 19/2010) .

TAKOĐE SE PRILIKOM IZRADE U.P.-a OBRAĐIVAČ RUKOVODIO  I PROGRAMSKIM    ZADATKOM KOJI JE  SAČINJEN OD STRANE INVESTITORA .

NA OSNOVU  ODREDABA PLANA DETALJNE REGULACIJE ZA BLOKOVE 196 I 190b POSTOJI OBAVEZA  DA SE NA TERENU U OKVIRU OBUHVATA PLANA   IZRADI URBANISTIČKI PROJEKAT ZA POJEDINAČNE PARCELE, TE DA SE NAKON TOGA NA OSNOVU LOKACIJSKE DOZVOLE PRISTUPI GRADNJI.

INDEKS ZAUZETOSTI PARCELE NAMENJENE POSLOVANJU /PROIZVODNJI U ZONI OBUHVATA PLANA  JE MAXIMALNO 70%, DOK JE INDEKS IZGRAĐENOSTI 2,0. MINIMALNA POVRŠINA PARCELE NAMENJENE ZA POSLOVANJE JE 600 M2 , A MINIMALNA ŠIRINA PARCELE JE 20 M. ( UVID U PLAN DETALJNE  REGULACIJE ZA BLOKOVE 196 I 190b).

IZRADA  URBANISTIČKOG PROJEKTA VRŠI SE NA OSNOVU UGOVORA O IZRADI URBANISTIČKOG PROJEKTA I PROGRAMA ZA IZRADU PROJEKTA.

NOSILAC IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA JE "ATELJE" DOO TEMERIN .

  - OPIS GRANICE DELA  GRAĐEVINSKOG   REONA   ZA   KOJI SE IZRAĐUJE   URBANISTIČKI   PROJEKAT

KATASTARSKA    PARCELA  ZA  KOJU  SE  RADI   URBANISTIČKI       PROJEKAT JE : BR.21057/32

K.O. NOVI BEČEJ I NALAZI SE  U GRAĐEVINSKOM REONU.

OPIS GRANICE :

POČETNA TAČKA ZA PREDMETNI OPIS JE TAČKA K1 (X 7435731,3000, Y 5051024,2690 ) KOJA SE NALAZI NA PRESEKU  LINIJA PARCELE NA  SEVEROZAPADNOJ TAČCI . OD TAČKE K1 GRANICA SE PRUŽA PRAVOLINIJSKI U PRAVCU ISTOKA DO TAČKE K2 .OD TAČKE K2 GRANICA SE LOMI NA JUG  DO TAČKE K3, A ZATIM DO TAČKE K3 PREMA ZAPADU DO TAČKE K4. OD TAČKE K4 SE LINIJA PARCELE LOMI PREMA SEVERU DO TAČKE K5. OD TAČKE K5 LINIJA OBUHVATA SE LOMI PREMA SEVEROISTOKU DO TAČKE K1, ČIME JE DEFINISAN PROSTOR PARCELE BR 21057/32 KOJA JE OBUHVAĆENA URBANISTIČKIM PROJEKTOM.

PARCELA 21057/32 SE GRANIČI SA SLEDEĆIM PARCELAMA:

- NA SEVERU SA PARCELOM 23793/3 ( PARCELA PUTNOG POJASA NOVI BEČEJ-BAŠAID) ,

- NA ISTOKU SA PARCELOM 21060,

- NA JUGU SA PARCELOM 21086 ( PARCELA KANALA NOVI BEČEJ-BANATSKA PALANKA)

- NA  ZAPADU SA PARCELOM 21057/31

- NA SEVEROZAPADU SA PARCELOM 21057/54

KOORDINATE GRANIČNIH TAČAKA SU SLEDEĆE:

X                                 Y

K1            7435731,8894         5051024,0518

K2            7435927,7944         5050989,1251

K3            7435935,8050         5050855,7140

K4            7435662,3345         5050877,3376

K5            7435670,7572         5050990,9722

1.3.   STATUS ZEMLJIŠTA , ODNOS PREMA OKRUŽENJU I  POSTOJEĆE STANJE

ZEMLJIŠTE NA KOME SE PLANIRA IZGRADNJA JE  ZEMLJIŠTE  U GRAĐEVINSKOM REJONU NOVI BEČEJ, I POTPADA POD KATEGORIJU OSTALOG GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA, KATASTARSKA KLASA   NJIVA 3. KLASE,  SA PRAVOM VLASNIŠTVA  :

BRODOGRADILIŠTE LBM DOO, ZRENJANIN,

ZRENJANIN

DOSTOJEVSKOG 84

PARCELA ZA KOJU SE IZRAĐUJE URBANISTIČKI PROJEKAT NALAZI SE U BLOKU 196 U GRAĐEVINSKOM REJONU NOVOG BEČEJA. BLOK 196 JE U CELINI PREDVIĐEN ZA RADNU ZONU I SHODNO TOME I PARCELA 21057/32 DOBIJA NAMENU ZA IZGRADNJU OBJEKATA ZA RADNU NAMENU. PARCELA U OBUHVATU U.P.-A JE SEVERNOM MEĐOM OSLONJENA NA PUT NOVI BEČEJ-BAŠAID , A JUŽNOM MEĐOM NA VODNI POJAS KANALA NOVI BEČEJ - BANATSKA PALANKA.

POSTOJEĆE STANJE U MOMENTU IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA  JE DA NA OVOM PROSTORU POSTOJE   IZGRAĐENI  OBJEKTI KOJI SE UKLANJAJU. TAKOĐE SE IZMEŠTAJU DVA DALEKOVODA .

SAM TEREN IMA ODREĐENI PAD OD PUTA PREMA KANALU. VISINSKA RAZLIKA IZNOSI CCA 185 CM. VISINSKE KOTE SE KREĆU OD 77,02 (TAČKA K3) DO 78,87 ( TAČKA K2).

1.4.KONCEPT REGULACIJE, UREĐENJA I GRAĐENJA

KAO OSNOVA ZA KONCEPT REGULACIJE NAMEĆE SE POSTOJEĆA REGULACIJA KOJA SE NALAZI NA GRANICI PARCELE PREMA SEVERU  I PARCELI BR.23793/3 – PARCELA PUTA NOVI BEČEJ-BAŠAID,  OD KOJE ĆE SE DEFINISATI GRAĐEVINSKA  LINIJA KAO LINIJA FRONTA OBJEKATA. OD TAČKE K1 REGULACIONA LINIJA SE LOMI PREMA JUGOZAPADU DO TAČKE K5. OSTALI ČINIOCI REGULACIJE SU GRANICE PARCELE KOJE ĆE POSLUŽITI ZA POSTAVLJANJE OBJEKTA NA PARCELI. GRAĐEVINSKA LINIJA SE NALAZI NA SEVERNOJ I SEVEROZAPADNOJ GRANICI PARCELE I POISTOVEĆUJE SE SA REGULACIONOM LINIJOM.

KONCEPT UREĐENJA PODRAZUMEVA IZGRADNJU ADEKVATNE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE SE POVEZUJU NA   JAVNU INFRASTRUKTURU, PRIMERENO OZELENJAVANJE , PRIPREMU TERENA ZA PLANIRANU GRADNJU OBJEKATA , UZ PRIMENU MERA KOJE ĆE SPREČITI DEGRADACIJU OVOG PROSTORA I BLIŽEG OKRUŽENJA.

IZGRADNJA OBJEKATA NA OVOM PROSTORU MORA ZADOVOLJITI SAVREMENE URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKE FORME , SAVREMENE MATERIJALE ZA GRADNJU UZ PRIMENU VAŽEĆIH PROPISA , A PLANIRANA IZGRADNJA , OBZIROM NA DELATNOST , PODRAZUMEVA JEDINSTVENU CELINU I ZONU IZGRADNJE.

ZONA GRADNJE JE OGRANIČENA GRAĐEVINSKIM LINIJAMA SA SEVERNE, ISTOČNE, SEVEROZAPADNE  I ZAPADNE STRANE , A SA JUŽNE STRANE POSTOJI OGRANIČENJE KOJE JE PROPISANO U PDR-U I PREDSTAVLJA ZONU ZAŠTITE IVICE NOŽICE NASIPA PREMA KANALU NOVI BEČEJ-BANATSKA PALANKA. POVRŠINA ZAŠTITNE ZONE IZNOSI CCA 7900 m2 I PREDSTAVLJENA JE LINIJOM KOJA JE PARALELNA SA IVICOM NOŽICE NASIPA I UDALJENA 50 m OD NJE.

2. USLOVI IZGRADNJE NA GRAĐEVINSKOJ PARCELI NA PODRUČJU U.P. SA SVIM POSEBNIM USLOVIMA

2.1.  USLOVI PROPISANI PLANOM DETALJNE REGULACIJE ( IZVOD IZ P.D.R.-a)

2.2. OBUHVAT PLANA SA ODREĐIVANJEM POVRŠINE JAVNE NAMENE

KAKO JE OPISANO U PODNASLOVU GRAĐEVINSKI REJON I ZEMLJLIŠTE , PODRUČJE PREDMETNOG PLANA NALAZI SE U ISTOČNOM OBODNOM DELU GRAĐEVINSKOG REJONA NASELJA NOVI BEČEJ ,  U ISTOČNOJ RADNOJ ZONI , I OBUHVATA PRIBLIŽNO 21 ha. PLANOM SU OBUHVAĆENI BLOK BROJ 196 ( PRIBLIŽNE POVRŠINE 14,6 ha) , BLOK BROJ 190b ( PRIBLIŽNE POVRŠINE 2,6 ha), DEO SABIRNE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE »BAŠAIDSKI PUT- NASIP«, DEO POSTOJEĆEG DRŽAVNOG PUTA II REDA BROJ 114 I DEO PLOVNOG KANALA SISTEMA DTD.PLANOM DETALJNE REGULACIJE  OBUHVAĆENI SU DELOVI ODREĐENIH KATASTARSKIH PARCELA , KAO I CELE PARCELE U OBUHVATU , IZMEĐU OSTALIH  I PARCELA 21057/32.

2.3. REGULACIONE LINIJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA

PLANOM DETALJNE REGULACIJE BLOKOVA 196 I 190/b OBUHVAĆENA JE PARCELA 21057/32 U KO NOVI BEČEJ . PARCELE JE U GRAĐEVINSKOM REJONU U  ZONI PREDVIĐENOJ ZA RADNE PROSTORE. PREDMETNA PARCELA SE NALAZI U ISTOČNOM DELU RADNE ZONE U OBUHVATU PDR-a.

PLANOM DETALJNE REGULACIJE ODREĐUJU SE REGULSCIONE LINIJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA NA SLEDEĆI NAČIN:

- REGULACIONE LINIJE POSTOJEĆIH ULICA:

1. R.L. ULICE BAŠAIDSKI PUT  PREDSTAVLJA SEVERNA MEĐA KP BR. 14809/2 I JUŽNA MEĐA KP BR. 23793/3

2. R.L. ULICE BAŠAIDSKI PUT –BETONJERKA PREDSTAVLJAJU ISTOČNA , JUŽNA I ZAPADNA MEĐA KP BR.24519/3

- REGULACIONE LINIJE NOVE ULICE , NAMENJENE IZGRADNJI PUTA R-114 I OSTALIH PLANIRANIH INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA, DATE SU ELEMENTIMA ZA OBELEŽAVANJE NA GEODETSKOJ PODLOZI U GRAFIČKOM PRILOGU BROJ 7 » REGULACIONE LINIJE ULICA I JAVNIH POVRŠINA I ODREĐIVANJE POVRŠINA JAVNE NAMENE U OBUHVATU PLANA«

REGULACIONA LINIJA 1'-2' ODREĐENA JE SA DVE TAČKE:

•  POČETNA TAČKA REGULACIONE LINIJE , TAČKA 1', DEFINISANA JE KAO TROMEĐA PARCELA BROJ 24519/2, 24519/3 I 21057/1

•   OD TAČKE 1' RL IDE U PRAVCU SEVEROISTOKA PARALELNO SA GASOVODOM VISOKOG PRITISKA I PRAVCEM REGULACIONE LINIJE 1-2 U DUŽINI 646,21 m, PRESECAJUĆI PARCELE BROJ ...... DO TAČKE 2' KOJA JE DEFINISANA KAO TAČKA PRESEKA POMENUTOG PRAVCA I MEĐNE LINIJE IZMEĐU PARCELE BROJ 21057/32 I 23793/3 , I KOJA PREDSTAVLJA POSLEDNJU TAČKU OPISA.

PROJEKTOM PARCELACIJE  ČIJA JE IZRADA PROPISANA PDR-OM, FORMIRANA JE PARCELA 21057/32  ZA KOJU SE IZRAĐUJE URBANISTIČKI PROJEKAT.

2.4. INFRASTRUKTURNO OPREMANJE

POSEBNA POGODNOST ZA OBRAZOVANJE PLANIRANIH SADRŽAJA U ISTOČNOJ RADNOJ ZONI , U OKVIRU KOJE SE NALAZE I PREDMETNI BLOKOVI , OGLEDA SE PRVENSTVENO U TOME ŠTO JE MOGUĆE NJIHOVO OPREMANJE SVOM POTREBNOM INFRASTRUKTUROM ( DRUMSKIM, VODNIM I ŽELEZNIČKIM SAOBRAĆAJEM, VODOVODNOM , GASOVODNOM I ELEKTROENERGETSKOM INFRASTRUKTUROM I SL.)

2.2.   NAMENA, OPŠTI URBANISTIČKI USLOVI ,  BILANS POVRŠINA

•  NAMENA

IZGRADNJOM OBJEKATA NA PARCELI 21057/32, PARCELA ĆE SE PRIVESTI NAMENI KOJA JE ODREĐENA PDR-om.

NA PREDMETNOJ PARCELI ĆE SE IZGRADITI OBJEKTI U FUNKCIJI BRODOGRADILIŠTA ČIJI JE INVESTITOR I VLASNIK » BRODOGRADILIŠTE LBM DOO ZRENJANIN« IZ ZRENJANINA.

NA PARCELI ĆE SE IZGRADITI SLEDEĆI SADRŽAJI:

BROJ            NAZIV OBJEKTA                                        SPRATNOST                POVRŠINA

1.                 PORTIRNICA                                                       P                                   15 m2

2.                 BUNAR SA BUN. KUĆICOM                               P                                   10 m2

3.                 KONTEJNER – KANCELARIJE                          P                                   30 m2

4.                 KONTEJNER – SANITARIJE                              P                                   15 m2

5.                 KONTEJNER – KANTINA                                   P                                   15 m2

6.                 TRAFO STANICA 630 kW                                   P                                   15 m2

7.                 HALA 1                                                                P                                  975 m2

8.                 HALA 2                                                                P                                  450 m2

9.                 KANAL                                                                                                  1.200 m2

10.               SUVI DOK                                                           P                               7.500 m2

11.               KRANSKA STAZA                                               P                              1.400 m2

12.               MANIPULATIVNI PLATOI                                   P                               3.495 m2

------------------------------------

UKUPNA POVRŠINA :   ..............................................         15.120 m2

POVRŠINA PUTA       ..............................................................           3.000 m2

POVRŠINA ZELENILA    ..........................................................         17.473 m2

•  OPŠTI URBANISTIČKI USLOVI:

-  ZA OBJEKTE

- POŠTOVANJE POSTOJEĆE REGULACIJE I GRAĐEVINSKIH LINIJA

- POŠTOVANJE PLANIRANE NAMENE I SADRŽAJA OBJEKATA

- IZRADA     GLAVNIH  PROJEKATA PO VAŽEĆIM   ZAKONSKIM   PROPISIMA    ZA  POJEDINE

OBJEKTE

- PRI IZRADI PROJEKATA DEFINISAĆE SE   BLIŽI   ODNOSI SADRŽAJA U OBJEKTIMA S TIM DA SE MORAJU POŠTOVATI ZADATI GABARITI. SADRŽAJ I NAMENA OBJEKATA MOŽE  BITI   PROMENLJIVA, ALI SE MORA POŠTOVATI INDEKS ZAUZETOSTI  PREDMETNE       LOKACIJE ŠTO PO PLANU DETALJNE REGULACIJE IZNOSI MAKSIMALNO 70 %,  ODNOSNO INDEKS IZGRAĐENOSTI KOJI JE MAKSIMALNO  2,00 , A KOJI PARAMETRI SE PROPISUJU I OVIM U.P.-om.

- IZGRADNJA OBJEKATA I DELATNOST SE MOŽE ODVIJATI UZ USLOV DA SE NE DOZVOLI DEGRADACIJA ŽIVOTNE SREDINE

- OBJEKTI  MORAJU  BITI IZGRAĐENI U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA KOJI REGULIŠU IZGRADNJU KONKRETNIH SADRŽAJA, A KONSTRUKCIJA MORA BITI PRORAČUNATA ZA 8  STEPEN SEIZMIČKOG PODRUČJA  MCS.

- IZBOR MATERIJALA ZA GRADNJU MORA ZADOVOLJITI OTPORNOST SA ASPEKTA TERMIČKE I PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

- MAKSIMALNA SPRATNOST JE  P( PRIZEMNO), STIM DA SE U HALAMA MOŽE DOZVOLITI IZGRADNJA GALERIJE NA 1/5 POVRŠINE

- KOTA ZAŠTITNOG TROTOARA JE MINIMUM   15 cm  NIŽA OD KOTE PRIZEMLJA

- MAKSIMALNA VISINA OBJEKTA JE 12,00 M ZA HALE , ODNOSNO TEHNOLOŠKI POTRENA VISINA ZA KONSTRUKCIJU KRANSKE STAZE PORTALNOG KRANA

- MINIMALNA VISINA    PROSTORIJE MAGACINA JE 5,00 m.

- MINIMALNA VISINA PRATEĆIH  PROSTORIJA JE 2,50 m .

BILANS POVRŠINA:

POVRŠINA PARCELE.............................................................   03 ha 55 a 93 m2

POVRŠINA OBUHVATA .........................................................   03 ha 55 a 93 m2

INDEKS ZAUZETOSTI     ........................................................   50,59           (max 70)

INDEKS IZGRAĐENOSTI ........................................................   0,5059        (max 2,0)

POVRŠINA PRIZEMLJA OBJEKATA....................... ...............  15.120 m2

UKUPNA IZGRAĐENA POVRŠINA ........................................   18.120 m2   ( 50,59 %)

POVRŠINA SAOBRAĆAJNICA ..............................................     3.000  m2  (    8,41 %)

POVRŠINA TROTOARA .........................................................       100  m2   (   0,28 %)

ZELENE POVRŠINE................................................................  17.473  m2   ( 49,41 %)

2.3. TRASE , KORIDORI I KAPACITETI INFRASTRUKTURE

2.3.1. ZA SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU

IZVOD IZ PDR-a:

PLANIRANI KOMPLEKS BRODOGRADILIŠTA NEPOSREDNO ĆE SE PRIKLJUČITI NA SAMU KRUŽNU RASKRSNICU PUTA R- 114. DO OBRAZOVANJA PARCELE BLOKA 190b  I IZGRADNJE NOVE TRASE PUTA R-114  I KRUŽNE RASKRSNICE  , ZA SAOBRAĆAJNO OPSLUŽIVANJE KOMPLEKSA BRODOGRADILIŠTA KORISTIĆE SE POSTOJEĆI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK NA STACIONAŽI km2+334 POSTOJEĆE TRASE PUTA R-114. PREDMETNI SAOBRAĆAJNI PRIKLJUČAK POTERBNO JE REKONSTRUISATI I PROŠIRITI U SKLADU SA USLOVIMA JP »PUTEVI SRBIJE« KOJI SE MORAJU PRIBAVITI ZA POTREBE IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA I TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA RADOVE NA PRIKLJUČKU ( PROJEKTNO-TEHNIČKI USLOVI) ZBOG TRENUTNE NEMOGUĆNOSTI REALIZACIJE NOVIH PLANSKIH SAOBRAĆAJNIH REŠENJA, PREDVIĐA SE KORIŠĆENJE POSTOJEĆEG SAOBRAĆAJNOG PRIKLJUČKA PREDMETNE PARCELE BROJ 21057/32 KO NOVI BEČEJ NA PUT R-114, KAO PRELAZNO REŠENJE, DO IZGRADNJE KRUŽNE RASKRSNICE I NOVOG PRIKLJUČKA U SKLADU SA PLANIRANOM SITUACIJOM.

●PRIKLJUČAK NA PUT R-114

PLANOM DETALJNE REGULACIJE SE PREDVIĐA PRIKLJUČAK PARCELE 21057/32 NA PUT II REDA R-114 NA DVA NAČINA:

  - PRIVREMENI PRIKLJUČAK DO IZGRADNJE KRUŽE RASKRSNICE

  - KONAČNI PRIKLJUČAK SA PARCELE NA KRUŽNU RASKRSNICU.

PRIVREMENI PRIKLJUČAK ĆE SE FORMIRATI NA MESTU POSTOJEĆEG PRIKLJUČKA , STIM DA ĆE SE UNUTAR PARCELE PRIKLJUČAK PROŠIRITI NA ŠIRINU OD 6,00 m , POŠTUJUĆI OSOVINU POSTOJEĆEG PRIKLJUČKA.

DEO KONAČNOG PRIKLJUČKA KOJI SE NALAZI NA PARCELI U OBUHVATU U.P.-a PLANIRAN JE SHODNO PRIKLJUČKU PREDVIĐENOM KROZ PDR, ŠIRINE 6,00 m , ŠTO U POTPUNOSTI ZADOVOLJAVA POTREBE TEHNOLOŠKOG PROCESA BRODOGRADILIŠTA.   OVIM U.P.-om JE OBRAĐIVAN DEO PRIKLJUČAKA KOJI SE NALAZI NA PARCELI , BEZ ZADIRANJA U JAVNO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE PREDVIĐENO ZA SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU.

PROJEKTNOM DOKUMENTACIJOM PRIKLJUČAKA NA PUT , (BILO PRIVREMENA VARIJANTA ILI KONAČNA VARIJANTA )  POTREBNO JE OBRADITI DEO PRIKLJUČKA KOJI SE NALAZI I NA JAVNOM I NA OSTALOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, A USLOVE ZATRAŽITI OD JP »PUTEVI SRBIJE«.

PRIKLJUČAK NA PUT  POTREBNO JE DA ZADOVOLJI  SLEDEĆE USLOVE:

- ZA GRAĐEVINSKU PARCELU OBEZBEDITI KOLSKI I PEŠAČKI PRILAZ

- KOTA KOLSKOG PRILAZA U DELU PRIKLJUČENJA NA JAVNU  SAOBRAĆAJNICU MORA BITI NIŽA OD JAVNE SAOBRAĆAJNICE

- KOLSKI PRILAZ PARCELI JE 6,00 m ( ZA PRIVREMENI REKONSTRUISANI DEO), ODNOSNO 6,00 m  ZA PRIKLJUČAK NA KRUŽNU RASKRSNICU.

● INTERNE SAOBRAĆAJNICE

SAOBRAĆAJ JE ZNAČAJNA FUNKCIJA U SAVREMENOM POSLOVANJU I KAO TAKVA ZASLUŽUJE ADEKVATAN PRISTUP PRI URBANISTIČKOM PLANIRANJU.

SAOBRAĆAJ U GRANICI OBUHVATA SE JAVLJA U TRI OBLIKA

1.AKTIVNI SAOBRAĆAJ

2.MIRUJUĆI SAOBRAĆAJ

3.ASPEKT PROTIVPOŽARNE I DRUGE ZAŠTIT

ASPEKT AKTIVNOG SAOBRAĆAJA

OVAJ ASPEKT PODRAZUMEVA BRZ I LAK PRISTUP DO  OBJEKATA PREKO  PRIKLJUČKA NA JAVNU SAOBRAĆAJNICU , S TIM DA JE PLANIRAN  PRISTUP I DO PARKING PROSTORA  NA PARCELI INVESTITORA .

SAOBRAĆAJNICE SU PLANIRANE NA NAČIN DA SE OMOGUĆI KOLSKI PRILAZ SVIM OBJEKTIMA U KOMPLEKSU.

PEŠAČKI  SAOBRAĆAJ  U KOMPLEKSU ĆE SE OBAVLJATI  PO  ZA  TO  ODREĐENIM POVRŠINAMA.

ASPEKT MIRUJUĆEG SAOBRAĆAJA

ZA KORISNIKE KOJI DOLAZE U KOMPLEKS  PREDVIĐEN JE PARKING SA 6 MESTA IZA  REGULACIONE LINIJE NA TERENU VLASNIKA.  IZGRADNJA PARKING PROSTORA JE PREDVIĐENA OD RASTER PLOČA SA  50%  ZEMLJANE POVRŠINE KOJA SE ZATRAVNJUJE.

ASPEKT PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

ASPEKT ZAŠTITE KOJU MORA PRUŽITI SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA ,OGLEDA SE U NESMETANOM PRISTUPU URGENTNIH VOZILA (HITNA POMOĆ, VATROGASCI) , KAO I ZA KOMUNALNA VOZILA. SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA UNUTAR KOMPLEKSA JE PLANIRANA TAKO DA OMOGUĆAVA NESMETAN PRISTUP POMENUTIM VOZILIMA UZ KOMOTNO MANEVRISANJE  , KAO I OBEZBEĐENJEM PRILAZA ZA PROTIVPOŽARNA  I DRUGA VOZILA  U DVORIŠTE OBJEKTA PREKO PRISTUPNOG PUTA  NA SEVERNOJ STRANI PARCELE.

SVE SAOBRAĆAJNICE UNUTAR KOMPLEKSA TREBA DA ZADOVOLJE SLEDEĆE USLOVE:

- SVE UNUTRAŠNJE SAOBRAĆAJNICE  SU ŠIRINE 6,00 m

- POLUPREČNIK KRIVINE NA UKRŠTANJU PUTEVA JE 14,00 m

- PEŠAČKA STAZA U KOMPLEKSU JE ŠIRINE  MINIMUM  1 M

- ZA PARKIRANJE VOZILA ZA SOPSTVENE POTREBE MORA SE OBEZBEDITI PARKING MESTO U OKVIRU SOPSTVENE  GRAĐEVINSKE PARCELE

- U OKVIRU PARCELE POTREBNO JE OBEZBEDITI POTREBAN SAOBRAĆAJNO-MANIPULATIVNI PROSTOR U VIDU PLATOA

- PRI  IZGRADNJI PRILAZA NE SMEJU SE UGROZITI OBJEKTI INFRASTRUKTURE

- PARKINGE   ZA     VOZILA IZVESTI  PREMA  DISPOZICIJI IZ CRTEŽA DIM. 5,00 X    2,50      OD RASTER PLOČA

- SVE SAOBRAĆAJNICE I MANIPULATIVNE PROSTORE TREBA PROJEKTOVATI SA POPREČNIM PADOM PREMA ZELENIM POVRŠINAMA

    - NIVELACIJA

PLAN NIVELACIJE JE URAĐEN NA OSNOVU PLANA NAMENE POVRŠINA OBJEKTA I SAOBRAĆAJNICA , KAO I NA OSNOVU KONFIGURACIJE TERENA.

LOKACIJA NA KOJOJ SE PLANIRA IZGRADNJA OBJEKTA JE RAVAN TEREN SA  BLAGIM PADOM OD SEVERNE GRANICE PARCELE PREMA JUŽNOJ GRANICI.KOTE TERENA  SE KREĆU U RASPONU OD 77,02  NJM DO 78,87 NJM , ŠTO ZNAČI DA JE VISINSKA RAZLIKA 1,85 m , ODNOSNO PROSEČAN PAD TERENA IZNOSI 1,38 %. POSTOJEĆI ASFALTNI PUT IMA KOTU 79,08 NJM NA IMESTU PRIKLJUČKA . PRISTUPNI PUT NA JAVNOJ POVRŠINI JE  NIVELISAN TAKO DA  JE KOTA KOLSKOG PRILAZA U DELU PRIKLJUČENJA NA NASELJSKU SAOBRAĆAJNICU 79,10 NA LINIJE MEĐE , A DEO PRIKLJUČKA OD MEĐE PADA PREMA JUGU , ODNOSNO IMA PAD PREMA PARCELI 12057/32 .

PLANOM NIVELACIJE DATI SU USLOVI ZA VERTIKALNU REGULACIJU OBJEKTA I SAOBRAĆAJNICA. KOTE PODOVA OBJEKATA SU NAZNAČENI U GRAFIČKOM PRILOGU BR.6. RADI OBEZBEĐENJA OCEDNOSTI PARCELE POTREBNO JE IZVRŠITI NASIPANJE TERENA I POSTIĆI PAD  PREMA SABIRNOM ATMOSFERSKOM KANALU NA JUŽNOJ STRANI PARCELE. SABIRNI ATMOSFERSKI KANAL TREBA IZGRADITI NA LINIJI ZONE ZAŠTITE NOŽICE NASIPA.

2.3.3.  ZA HIDROTEHNIKU

IZVOD IZ PDR-a:

●  USLOVI VEZANI ZA VODOPRIVREDNE OBJEKTE

U BLOKU 196 PLANIRANA JE IZGRADNJA TERETNOG PRISTANIŠTA I BRODOGRADILIŠTA , KAO SADRŽAJA ČIJA IZGRADNJA PODRAZUMEVA INTERVENCIJE NA POSTOJEĆIM VODOPRIVREDNIM OBJEKTIMA.

● NA DEONICI KANALA DTD OBUHVAĆENOJ PDR-om A PREDVIĐENOJ ZA IZGRADNJU POMOĆNOG KANALA BRODOGRADILIŠTA , UVAŽITI VODNI REŽIM KOJEG KARAKTERIŠU SLEDEĆI VODOSTAJI:

MAKSIMALNA ....................77,33  m. n.m.

MINIMALNI .........................74,00  m.n.m.

RADNI ................................74,00-75,00  m.n.m.

●  PRIVEZ PLOVILA , ODNOSNO PRISTUP SA OBALE U PLOVNI OBJEKAT I MESTO ZA IZVLAČENJE REŠITI TAKO DA SE NE NARUŠAVA STABILNOST I FUNKCIONALNOST VODOPRIVREDNIH OBJEKATA , NITI POGORŠAJU USLOVI EKSPLOATACIJE KANALA

●  NASIP PORED KANALA U OBUHVATU PLANA , BRANI ŠIRE PODRUČJE OD VISOKIH VODA BANATSKIH VODOTOKA I U POJASU ŠIRINE 50,0 m OD NOŽICE NASIPA PREMA BRANJENOM TERENU NE MOGU SE GRADITI NIKAKVI OBJEKTI BEZ POSEBNIH USLOVA KOJI BI SE DALI ZA POJEDINAČNE NAMENE.

● ZABRANJENO JE ISPUŠTANJE BILO KAKVIH OTPADNIH VODA U KANAL BANATSKA PALANKA – NOVI BEČEJ, OSIM USLOVNO ČISTIH ATMOSFERSKIH VODA KOJE PO UREDBI O KATEGORIZACIJI ODGOVARAJU Iib KLASI VODA. ATMOSFERSKE VODE ČIJI KVALITET ODGOVARA  II KLASI VODA MOGU SE ODVESTI U KANAL PUTEM UREĐENIH ISPUSTA KOJI SU OSIGURANI OD EROZIJE.

- POSEBNI USLOVI ZA IZGRADNJU OBJEKATA BRODOGRADILIŠTA:

U BLOKU 196 SE PREDVIĐA IZGRADNJA POMOĆNOG KANALA ZA IZVLAČENJE PLOVILA ZA POTREBE BRODOGRADILIŠTA DUŽINE OKO 100 m. OVAJ KANAL BI SE GRADIO PRIBLIŽNO NA STACIONAŽI km 143+150 KANALA BANATSKA PALANKA – NOVI BEČEJ

RADNI PLATO PORED RADNO-PRILAZNOG KANALA , NA PARCELI 21057/32 DIMENZIONISATI NA OSNOVU POTREBNE NOSIVOSTI I USLOVA STABILNOSTI OALE POD DEJSTVOM DODATNOG OPTEREĆENJA. PLATO MORA BITI DOVOLJNO STABILAN I NE SME IZAZIVATI EROZIJU I KLIZANJE KOSINE RADNOG KANALA, ZBOG ČEGA TREBA PREDVIDETI SVE POTREBNE MERE ZAŠTITE KOSINE U SMISLU OJAČANJA , STABILIZACIJE I DR.

PROSECANJEM POMOĆNOG KANALA NE SME SE UMANJITI SIGURNOST ODBRAMBENOH NASIPA U VREMA SPROVOĐENJA ODBRANE OD POPLAVA.

VODOSNABDEVANJE ZA TEHNOLOŠKE POTREBE MOGUĆE JE OSTVARITI IZ BUŠENOG KANALA DUBINE DO 25 m, KOJI KAPTIRA VODU IZ PRVOG VODONOSNOG SLOJA.

    - SNABDEVANJE PIJAĆOM VODOM

NAJBLIŽI OGRANAK NASELJSKE VODOVODNE MREŽE FI 110 ,KOJI BI ZADOVOLJIO TEHNIČKE NORMATIVE ZA NAPAJANJE RADNIH KOMPLEKSA VODOM , IZGRAĐEN JE U ULICI BAŠAIDSKI PUT. OVO DAJE MOGUĆNOST SNABDEVANJA PREDMETNOG BLOKA 196 VODOM SA NAVEDENE MREŽE, A PREKO NOVOPLANIRANOG VODOVODA KOJI ĆE SE POLAGATI U POJASU SABIRNE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE “BAŠAIDSKI PUT-NASIP” I U POJASU NOVE TRASE DRŽAVNOG PUTA R-114.

    - SNABDEVANJE TEHNOLOŠKOM VODOM

SNABDEVANJE BUDUĆIH RADNIH KOMPLEKSA TEHNOLOŠKOM VODOM MORA SE REŠITI LOKALNIM SNABDEVANJEM , ZAHVATANJEM VODE IZ PRVE IZDANI.

- SNABDEVANJE VODOM ZA POTREBE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE

VODA ZA POTREBE PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE OBJEKATA OBEZBEĐIVAĆE SE IZ BUŠENIH BUNARA , REZERVOARA I SL., LOCIRANIH NA PARCELAMA INVESTITORA.

- KANALIZACIJA ATMOSFERSKIH VODA

NA LOKACIJI BLOKA 196 NEMA IZGRAĐENIH OBJEKATA KANALIZACIJE ATMOSFERSKIH VODA. U OKVIRU PREDMETNOG PODRUČJA POTREBNO JE PREDVIDETI SEPARATNI TIP KANALIZACIONE MREŽE POSEBNO ZA SAKUPLJANJE USLOVNO ČISTIH ATMOSFERSKIH VODA , POSEBNO ZA SANITARNO-FEKALNE I TEHNOLOŠKE OTPADNE VODE I POSEBNO ZA ZAULJENE ATMOSFERSKE VODE.

ZA ATMOSFERSKE VODE SA ZAULJENIH I ZAPRLJANIH POVRŠINA ( RADIONICE, HALE, BRODOGRADILIŠTE, PARKINZI I SL.) PRE ISPUSTA U RECIPIJENT PREDVIDETI ODGOVARAJUĆI PREDTRETMAN ( SEPARATOR ULJA I TALOŽNIK ).

- OTPADNE VODE

SISTEM FEKALNE KANALIZACIJE U PREDMETNOM DELU NASELJA NIJE IZGRAĐEN. NAKON IZGRADNJE ISTE SANITARNO-FEKALNE VODE MOGU SE ISPUŠTATI U NASELJSKU MREŽU FEKALNE KANALIZACIJE UZ PRIBAVLJANJE USLOVA ISAGLASNOSTI ZA PRIKLJUČENJE OD NADLEŽNOG JKP.

POSEBNI USLOVI :

IZGRADNJA KOMPLEKSA BRODOGRADILIŠTA SA SVIM OBJEKTIMA PRVENSTVENO SE BAZIRA NA TEHNOLOŠKOJ VEZI PROSTORA SUVOG DOKA SA VODOTOKOM KANALA NOVI BEČEJ-BANATSKA PALANKA. ZA TE POTREBE JE NEOPHODNO IZGRADITI KANAL KOJI ĆE OMOGUĆITI IZVLAČENJE I PONIRANJE PLOVILA KOJA SE GRADE ILI REMONTUJU U BRODOGRADILIŠTU. USLOVI KOJE TREBA ZADOVOLJITI PRILIKOM IZGRADNJE VEZNOG KANALA SU SLEDEĆI:

- PRIBAVLJANJE USLOVA ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE OD NADLEŽNE SLUŽBE J.P. DTD

- IZRADA PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA KANAL I SUVI DOK UZ POŠTOVANJE SVIH USLOVA KOJE PROPISUJE J.P. DTD

●   VODOSNABDEVANJE:

KOMPLEKS BRODOGRADILIŠTA ĆE SE VODOM SNABDEVATI NA DVA NAČINA:

- PRIKLJUČAK NA GRADSKU VODOVODNU MREŽU

NAJBLIŽI OGRANAK NASELJSKE VODOVODNE MREŽE FI 110 ,KOJI BI ZADOVOLJIO TEHNIČKE NORMATIVE ZA NAPAJANJE  KOMPLEKSA BRODOGRADILIŠTA VODOM , IZGRAĐEN JE U ULICI BAŠAIDSKI PUT. OVO DAJE MOGUĆNOST SNABDEVANJA PREDMETNOG KOMPLEKSA  VODOM SA NAVEDENE MREŽE, A PREKO NOVOPLANIRANOG VODOVODA KOJI ĆE SE POLAGATI U POJASU SABIRNE NASELJSKE SAOBRAĆAJNICE “BAŠAIDSKI PUT-NASIP” I U POJASU NOVE TRASE DRŽAVNOG PUTA R-114.

- IZRADITI PROJEKTNO-TEHNIČKU DOKUMENTACIJU

- PRIKLJUČAK NA GRADSKU VODOVODNU MREŽU SE MOŽE IZVRŠITI PREMA USLOVIMA NADLEŽNOG JP .

- PRIKLJUČAK IZVRŠITI  PREKO ADEKVATNOG VODOMERA MIN. FI 80

- VODOVODNU MREŽU U KOMPLEKSU POLOŽITI NA DUBINI MIN. 80 cm

- VODU IZ GRADSKE MREŽE KORISTITI KAO SANITARNU I PIJAĆU VODU

- UKOLIKO SE NAKON IZGRADNJE OGRANKA GRADSKOG VODOVODA UKAŽE MOGUĆNOST ZA ZADOVOLJENJEM PRITISKA I KOLIČINE VODE ZA SNABDEVANJE PROTIVPOŽARNE HIDRANTSKE MREŽE U KOMPLEKSU , MOŽE SE PROTIVPOŽARNA HIDRANTSKA MREŽA PRIKLJUČITI NA GRADSKU MREŽU PREKO VODOMERA

- SNABDEVANJE IZ BUŠENOG BUNARA NA PARCELI INVESTITORA

ZA POTREBE TEHNOLOŠKE VODE I PROTIVPOŽARNE HIDRANTSKE MREŽE TREBA IZBUŠITI BUNAR ZA SNABDEVANJE VODOM.

UKOLIKO NE BUDE DOVOLJNO PRITISKA IZ BUŠENOG BUNARA, OBAVEZNO TREBA UGRADITI UREĐAJ ZA POVIŠENJE PRITISKA , KAKO BI PROTIVPOŽARNA HIDRANTSKA MREŽA IMALA PROPISANI  PRITISAK  OD 3,50 bara.

- U KOMPLEKSU BRODOGRADILIŠTA IZGRADITI BUNAR I BUNARSKU KUĆICU

- HIDRANTSKU MREŽU SNABDEVATI VODOM IZ BUŠENOG BUNARA

- HIDRANTSKU MREŽU  U KOMPLEKSU IZVESTI  PREČNIKA  80 mm SA PROPUSNIM VENTILOM CEVI SA RADNIM PRITISKOM OD 3,5 BARA

●  ODVOĐENJE OTPADNIH VODA

BLOK 196 NEMA IZGRAĐENU KANALIZACIONU MREŽU , PA SE SKUPLJANJE I ODSTRANJIVANJE  OTPADNIH I FEKALNIH VODA MORA REŠAVATI SISTEMOM SEPARATNE KANALIZACIJE .

PREDMETNA PARCELA SE NALAZI U GRAĐEVINSKOM REONU I DO IZGRADNJE GRADSKE KANALIZACIJE OTPADNE VODE ĆE SE  ODVODITI  PVC KANALIZACIONIM CEVIMA DO VODONEPROPUSNIH SEPTIČKIH JAMA POTREBNOG KAPACITETA, SA BLAGOVREMENIM PRAŽNJENJEM CISTERNAMA NA NASELJSKU DEPONIJU. PRAŽNJENJE VODONEPROPUSNE SEPTIČKE JAME ĆE VRŠITI NADLEŽNO KOMUNALNO PREDUZEĆE.

●  ODVOĐENJE ATMOSFERSKIH VODA

OVE VODE SE ODVODE   NA ZELENU POVRŠINU NA PARCELI INVESTITORA.

- ATMOSFERSKU VODU SAKUPLJATI SA KROVA U HORIZONTALNE OLUKE , I ODVESTI IH NA ZELENU POVRŠINU   POMOĆU VERTIKALNIH OLUKA

- OTPADNE I ATMOSFERSKE VODE SA ZAULJENIH I ZAPRLJANIH RADNIH POVRŠINA ( SUVI DOK, PLATOI, KRANSKA STAZA I dr.)  ODVESTI U SABIRNI  ATMOSFERSKI KANAL U KOMPLEKSU , UZ PRETHODNO  ODSTRANJIVANJE  NEČISTOĆE POMOĆU ULJNOG SEPARATORA I TALOŽNIKA , I POSLE KONTROLE ISPUSTITI U VODOTOK

- VODA KOJA SE ISPUŠTA U VODOTOK MORA ZADOVOLJITI II KLASU KATEGORIZACIJE

2.3.4.  ZA ELEKROENERGETIKU

Snabdevanje električnom energijom objekata na predmetnoj parceli vršiće se sa postojećeg 20kV dalekovoda. S obzirom da postojeći dalekovod prelazi preko predmetne parcele i predstavlja smetnju za izgradnju objekata na njoj potrebno je uraditi izmeštanje dela dalekovoda koji prelazi preko budućeg brodogradilišta. Izmeštenu trasu uraditi kao 20kV kablovski vod XHE 49A 3x(1x150)mm2. U trasi postojećeg dalekovoda, neposredno uz granicu parcele, ugraditi gvozdeno-rešetkasti stub i od gvozdeno rešetkastog stuba položiti 20kV kablovski vod do planirane TS "Brodogradilište" 20/0.4kV, preko koje će se vršiti snabdevanje električnom energijom čitavog kompleksa brodogradilišta. Drugi kraj kablovskog voda uvezati na buduću  TS "CZ Jezero" koja će biti izgrađena u trasi postojećeg kablovskog ogranka za STS 20/0.4kV Rudnik2-Polet. Takođe je potrebno izvršiti izmeštanje postojećeg dela dalekovoda  35kV koji prelazi preko predmetne parcele. Izmeštenu trasu uraditi kao 35kV kablovski vod XHE 49A 3x(1x150)mm2 i ugraditi dva gvozdeno-rešetkasta stuba u trasi postojećeg dalekovoda, neposredno uz granicu parcele. Na sve nove gvozdeno-rešetkaste stubove ugraditi vertikalne rastavljače i odvodnike prenapona.

Elektroenergetsku infrastrukturu uraditi u skladu sa važećim zakonskim propisima. Trafo -stanice graditi kao zidane, montažno-betonske ili stubne, za rad na 20kV naponskom nivou. Kablove polagati u zelenim površinama pored saobraćajnica i pešačkih staza. Elektroenergetsku kablovsku mrežu polagati najmanje 0.5m od temelja objekata. Pri ukršatnju sa saobraćajnicom kabel mora biti postavljen u zaštitnu cev, a ugao ukrštanja treba da bude oko 90°.

Direktno polaganje energetskih kablova u zemlju

Preporučuje se direktno polaganje energetskih kablova u zemlju, u kablovski rov čije dimenzije zavise od naznačenog napona kabela, vrste tla, kao i broja kablova koji se polažu u isti rov.

Normalna dužina rova u koji se polaže kabel iznosi:

- 1,1 m za kablove 35 kV

- 0,7 m do 0,8 m za kablove 1 kV, 2 kV i 20 kV

Odstupanja su dozvoljena na manjim dužinama pri ukrštanjima sa drugim kablovima i instalacijama, kao i u slučajevima nepovoljnih uslova polaganja (na primer: kamenito tlo). Takođe mora da se uvaži i planirana kota terena. Ako se zbog raznih prepreka i instalacija kabel polaže na manju dubinu, treba da se predvidi dodatna zaštita kabela od mehaničkih oštećenja primenom zaštitnih cevi, zaštitnih kablovica itd.

Kabel se polaže tako da bude u sredini sloja posteljice debljine 0,2 m, koja se stavlja na dno kablovskog rova.

Za nabijanje sloja posteljice koriste se isključivo ručni nabijači. Za posteljicu se koristi mešavina peska i šljunka koji imaju dobre karakteristike odvođenja toplote (visok sadržaj kvarca) granulacije do 4 mm (npr. pesak »Moravac«).

Za posteljicu može da se koristi i sitnozrnasta zemlja (iz otkopa ili dopremljena), pod uslovom da ne sadrži građevinski šut, kamenje, blato ili zemlju zagađenu hemikalijama.

U slučaju teških uslova odvođenja toplote i opasnosti od isušivanja tla (npr. pri polaganju više kablova u isti rov na izlazu iz TS, pri ukrštanju sa toplovodom itd.), koriste se posteljice od speciajlnih mešavina, npr.: mešavina šljunka i peska »Moravac« sa dodatkom do 15% mlevenog krečnjaka, mešavina peska i cementa itd.

Kablovski rov se kopa kao otvoreni rov.

Samo u slučaju ukrštanja kabela sa tramvajskom ili železničkom prugom, kao i sa putem ili ulicom kada nesme da se ometa saobraćaj, buši se otvor za cev kroz koju se provlači kabel. U urbanim naseljima ovi radovi moraju da se vrše veoma pažljivo zbog mogućnosti oštećenja drugih instalacija

Kabel se polaže vijugavo, tako da je dužina kabela najviše 2% veća od dužine trase

Iskopan kablovski rov mora da bude vidljivo obeležen radi sigurnosti pešaka i vozila. Ulazi u kuće i poslovne prostorije treba da imaju odgovarajuća premoštenja.

Zatrpavanje kablovskogrova se vrši zemljom iz otkopa ili dopremljenom zemljomeljom, u slojevima od po 0,3 m, pri čemu se za prvi sloj koji se stavlja iznad posteljice traba da se koristi sitnozrnasta zemlja. Slojevi iznad posteljice pojedinačno se nabijaju mehaničkim nabijačima.

Najmanja nabijenost zemlju u rovu treba bude 92% (SRPS U.B1.038).

Pri zatrpavanju kablovskog rova, iznad kabela duž cele trase, treba da se postave plastične upozoravajuće trake.

Preporučuje se sledeći raspored upzoravajućih traka:

- pri polganju kabela na regulisanim površinama postavlja se jedna upozoravajuća traka na 0,4 m iznad kabela

- pri polaganju kabela na neregulisanim površinama postavljaju se dve upozoravajuće trake, od kojih je prva na 0,3 m, a druga na oko 0,5 m iznad kabela

Direktno polaganje kabela u zemlju.

Ako se u isti rov polaže više kablova, tada broj upozoravajućih traka i njihov međusobni razmak treba da se odabere tako da svi kablovi budu »pokriveni« ovim trakama.

Plastična upozoravajuća traka je crvene boje, sa utisnutim upozorenjem da se ispod trake nalazi energetski kabel. Širina trake treba bude oko 0,1 m, a kvalitet materijala treba da garantuje vek trajanja trake od 30 godina.

Za prelaz puta u urbanističkim naseljima, umesto kablovske kanalizacije može da se koristi direktno polaganje kablova u zemlju, u rov dubine  1,4 m postavlja se posteljica kabela, iznad koje se postavljaju armirano-betonske ploče, sloj zemlje (ispuna) i sloj mršavog betona MB-150.

Posle polaganja, izrade kablovskih spojnica i završnica, naponskog ispitivanja kompletnog kablovskog voda i zatrpavanja, kablovska trasa se dovodi u prvobitno stanje: planira se zemlja, odvozi se suvišna zemlja i materijal, popravljaju se i asfaltiraju saobraćajnice.

Približavanje i ukrštanje energetskih i telekomunikacionih kablova

Dozvoljeno je paralelno vođenje energetskog i telekomunikacionog kabela na međusobnom razmaku od najmanje (JUS N.C0.101):

- 0,5 m za kablove 1 kV, 10 kV i 20 kV;

- 1 m za kablove 35 kV.

Ukrštanje energetskog i telekomunikacionog kabela vrši se na razmaku od najmanje 0,5 m. Ugao ukrštanja treba da bude:

- u naseljnim mestima najmanje 30º, po mogućnošću što bliže 90 º,

- van naselnjenih mesta najmanje 45º

Energetski kabel se, po pravilu, postavlja ispod telekomunikacionog kabela.

Ukoliko ne mogu da se postignu navedeni razmaci, na tim mestima se energetski kabel provlači kroz zaštinu cev, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3 m.

Navedni razmaci i uglovi ukrštanja se ne odnose na optičke kablove, ali i tada razmak ne sme da bude manji od 0,3 m.

Telekomunikacioni kalovi koji služe isključivo za potrebe elektrodistribucije mogu da se polažu u isti rov sa energetskim kablovima, na najmanjem razmaku koji se proračunom pokaže zadovoljavajući, ali ne manjem od 0,2 m.

Pri polaganju energetskog kabela 35 kV preporučuje se polaganje u isti rov i telekomunikacionog kabela za potrebe daljinskog upravljanja transformatorskih stanica koje povezuje kabel.

Približavanje i ukrštanje enrgetskih kablova sa cevima vodovoda i kanalizacije

Nije dozvoljeno paralelno vođenje energetskih kablova ispod ili iznad vodovodnih i kanalizacionoh cevi.

Horizontalni razmak energetskog kabela od vodovodne ili kanalizacione cevi treba da iznosi najmanje 0,5 m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,4 m za ostale kablove.

Pri ukrštanju, energetski kabel može da bude položen ispod ili iznad vodovodne ili kanaliuzacione cevi na rastojanju od najmanje 0,4 m za kablove 35 kV, odnosno najmanje 0,3 m za ostale kablove.

Ukoliko ne mogu da se postignu navedeni razmaci, na tim mestima energetski kabel se provalači kroz zaštitnu cev.

Na mestima paralelnog vođenja ili ukrštanja kabela sa vodovodom ili kanalizacionom cevi, rov se kopa ručno (bez upotrebe mehanizacije).

Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa gasovodom

Nije dozvoljeno paralelno vođenje energetskih kablova ispod ili iznad gasovoda.

Razmak između energetskog kabela i gasovoda pri ukrštanju i paralelnom vođenju treba da bude najmanje:

- 0,8 m u naseljenim mestima

- 1,2 m izvan naseljenih mesta.

Razmaci mogu da se smanje do 0,3 m ako se kabel položi u zaštitnu cev dužine najmanje 2m sa obe strane mesta ukrštanja ili celom dužinom paralelnog vođenja.

Međusobno povezivanje i ukrštanje energetskih kablova

Međusobni razmak energetskih kablova (višežilnih, odnosno kablovskog snopa tri jednožilna kabela) u istom kablovskom rovu određuje se na osnovu strujnog opterećenja, ali ne sme da bude manji od 0,07 m pri paralenom vođenju, odnosno 0,2 m pri ukrštanju.

Da se obezbedi da se u rovu kablovi međusobno ne dodiruju, između kablova može celom dužinom trase da se postavi niz opeka, koje se montiraju nasatice na međusobnom razmaku od 1 m.

Rasveta

Svetiljke za javno osvetljenje postaviti na kandelaberske stubove,a za rasvetna tela koristiti živine svetiljke visokog pritiska ili natrijumove svetiljke niskog ili visokog pritiska kako bi se dobio odgovarajući nivo osvetljenosti.

Napajanje rasvete izvešće se iz buduće transformatorske stanice TS Brodogradilište koja se nalazi na kat. parceli 21057/32. Na izvode tj. postolja NV osgurača predviđene za napajanje javne rasvete priključiće se napojni kabel koji se osigurava setom odgovarjućih osigurača.

2.3.5.   ZA TERMOENERGETIKU

IZVOD IZ P.D.R.-a:

ZA POTREBE GASIFIKACIJE BLOKA 196 SRBIJAGAS RASPOLAŽE KAPACITETOM OD 10.000 – 15.000 m3/čas . U ZAVISNOSTI OD PLANIRANIH KOLIČINA I NEOPHODNOG PRITISKA MOGUĆA JE GASIFIKACIJA BLOKA 196.

PREMA POTREBAMA BUDUĆIH KORISNIKA U BLOKU 196 NA POČETKU ZONE PREDVIĐENA JE POVRŠINA ZA SMEŠTAJ MRS DIMENZIJA 10x10 m.

USLOVI ZA GASNU INSTALACIJU

- PRIKLJUČAK NA GAS IZVESTI PREMA USLOVIMA NADLEŽNOG DISTRIBUTERA

- IZRADITI PROJEKTNO-TEHNIČKU DOKUMENTACIJU PREMA USLOVIMA NADLEŽNOG DISTRIBUTERA

- PRIKLJUČAK  IZVESTI   NA NAJBLIŽI ŠAHT PO USLOVIMA NADLEŽNOG DISTRIBUTERA ,SA UGRADNJOM ZAPORNOG ORGANA

- GASOVOD  ZAŠTITITI KATODNOM ZAŠTITOM I UNETI U KATASTAR PODZEMNIH INSTALACIJACE

- TRASU CEVOVODA  VODITI  NAJKRAĆIM PUTEM I OBEZBEDITI DA BUDE STALNO  DOSTUPNA

- CEVOVOD  POSTAVITI NA DUBINU OD 0,6-1,0 m U ZAVISNOSTI OD MESTA POLAGANJA

- POŠTOVATI PROPISANO NAJMANJE ODSTOJANJE OD SVIH INSTALACIJA

- CEVOVOD KROZ DELOVE ZGRADA ILI ŠUPLJINE SE POLAŽITI U ZAŠTITNU CEV

- POČETAK PRIKLJUČKA JE POTREBNO TRAJNO OZNAČITI NATPISNOM PLOČOM

2.3.6.   ZA TELEKOMUNIKACIJE

IZVOD IZ P.D.R.-a

OPREMANJE TELEKOMUNIKACIONOM INFRASTRUKTUROM PREDMETNOG BLOKA 196 ISTOČNE RADNE ZONE IZVRŠIĆE SE POLAGANJEM ODGOVARAJUĆIH CEVI I KABLOVA U POJASU DRŽAVNOG PUTA R-114 , OD TELEKOMUNIKACIONIH VODOVA U NASELJU NOVI BEČEJ DO MESTA KONCENTRACIJE VEZA UNUTAR PREDMETNOG BLOKA

USLOVI ZA TELEKOMUNIKACIONU INSTALACIJU

- PRIKLJUČAK NA TT MREŽU ĆE SE IZVESTI PREMA USLOVIMA NADLEŽNOG JAVNOG PREDUZEĆA

- TT MREŽA ĆE SE  POLAGATI  NA DUBINI MIN. 0,80 m   U ZELENIM POVRŠINAMA

- MREŽA SE POSTAVLJA NAJMANJE 1,00 m OD STAZA I SAOBRAĆAJNICA

- NA UKRŠTANJU SA SAOBRAĆAJNICAMA POSTAVITI  ZAŠTITNU CEV POD UGLOM OD 90 STEPENI

- PRI PARALELNOM VOĐENJU SA ELEKTROENERGETSKIM KABLOM RASTOJANJE JE 0,5 m DO 10 KV ILI 1,0 m. ZA KABLOVE PREKO 10 KV

- PRI PARALELNOM VOĐENJU SA VODOVODOM RASTOJANJE JE MIN. 0,5 m A UKRŠTANJE POD 90 STEPENI

2.4.      ZELENILO

ZELENE POVRŠINE OVOG KOMPLEKSA  SPADAJU U KATEGORIJU ZELENIH POVRŠINA OGRANIČENOG KORIŠĆENJA .

OBZIROM NA MOGUĆNOSTI KOJE PRUŽA OVA LOKACIJA, TREBA PODIĆI ZELENILO NA PARCELI. ZELENE POVRŠINE UNUTAR PREDMETNE LOKACIJE SE SVODE NA OZELENJAVANJE TERENA ZIMZELENIM I LISTOPADNIM  RASTINJEM I TRAVNJAKOM. ZELENILO SADITI U KOMBINACIJI VISOKIH, CVETNIH I ŽBUNASTIH VRSTA U GRUPAMA. POVRŠINA ZELENIH POVRŠINA JE 17.473 m2, ODNOSNO 49,41 % PREDMETNE PARCELE JE PREDVIĐENO ZA OZELENJAVANJE .

2.5.     USLOVI ZAŠTITE NA PODRUČJU OBUHVAĆENOM U.P.

2.6.1.ZAŠTITA NEPOKRETNIH KULTURNIH DOBARA

NA PREDMETNOM PROSTORU U MOMENTU IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA , NISU EVIDENTIRANI OBJEKTI KULTURE NI DELOVI PRIRODE KOJI BI SE MOGLI SVRSTATI U NEPOKRETNO KULTURNO DOBRO , TE SE NI NE PREDVIĐAJU MERE ZAŠTITE.MEĐUTIM U NEPOSREDNOJ BLIZINI KOMPLEKSA EVIDENTIRANI SU LOKALITETI SA ARHEOLOŠKIM SADRŽAJEM IZ ANTIČKOG I SREDNJEVEKOVNOG PERIODA .

IZ TOG RAZLOGA NEOPHODNO JE OBAVESTITI ZAVOD ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE O DANU POČETKA ZEMLJANIH RADOVA  KAKO BI SSE OMOGUĆILO STALNO PRAĆENJE RADOVA OD STRANE ARHEOLOGA.

UKOLIKO BI SE PRILIKOM PRIPREME TERENA ILI ISKOPA TEMELJA , NAIŠLO NA KULTURNO DOBRO , DUŽNOST IZVOĐAČA RADOVA JE DA SE RADOVI OBUSTAVE I O NALASKU OBAVESTI NADLEŽNI ORGAN , KOJI ĆE  UVIDOM U KONKRETNE MATERIJALE PROPISATI NAČIN I USLOVE ZA NJIHOVU ZAŠTITU.

2.6.2.ZAŠTITA PRIRODNE I ŽIVOTNE SREDINE

RADI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE MORAJU SE PREDUZETI SLEDEĆE MERE ZAŠTITE VODA , VAZDUHA I ZEMLJIŠTA:

-OBJEKAT SNABDEVATI VODOM ZA PIĆE ISKLJUČIVO IZ GRADSKE MREŽE

-OTPADNE I FEKALNE VODE ODVODITI U VODONEPROPUSNU SEPTIČKU JAMU DO IZGRADNJE GRADSKE KANALIZACIJE

-ATMOSFERSKU VODU ODVODITI NA ZELENE POVRŠINE I U ATMOSFERSKI KANAL

- VODU IZ ATMOSFERSKOG KANALA ISPUŠTATI U VODOTOK UZ PRETHODNE PRIMENJENE MERE ODSTRANJIVANJA NEČISTOĆA I ULJA IZ ATMOSFERSKE  VODE

-KOMUNALNI , ČVRSTI OTPAD ODLAGATI U KONTEJNER NA IZBETONIRANOM PLATOU I REDOVNO ODVOZITI NA GRADSKU DEPONIJU

-U SKLADU SA MOGUĆNOSTIMA SVE SLOBODNE POVRŠINE OZELENITI PARTERNIM I VISOKIM ZELENILOM KAKO BI SE POPRAVIO KVALITET VAZDUHA I PRUŽILA ZAŠTITA OD INSOLACIJE.

2.6.3.ZAŠTITA OD ELEMENTARNIH NEPOGODA

NOVI BEČEJ , A SAMIM TIM I KOMPLEKS BRODOGRADILIŠTA  NALAZI SE U ZONI 8 STEPENA MCS SEIZMIČKIH POTRESA . PRI PROJEKTOVANJU I GRAĐENJU MORAJU SE STROGO POŠTOVATI TEHNIČKE MERE ZAŠTITE OD ZEMLJOTRESA.

UGROŽENOST OD POŽARA SPREČIĆE SE IZGRADNJOM ADEKVATNE HIDRANTSKE MREŽE UNUTAR KOMPLEKSA  POTREBNOG KAPACITETA, KAO I PRIMENOM PROPISA PROTIVPOŽARNE ZAŠTITE  PRILIKOM PROJEKTOVANJA I IZGRADNJE OBJEKTA.

2.6.4.ZAŠTITA OD RATNIH OPASNOSTI

ZA OVAJ PROSTOR NE POSTOJE POSEBNI ZAHTEVI ZA ODBRANU I ZAŠTITU STANOVNIŠTVA KOJI PROPISUJU NADLEŽNI ORGANI.

3.OPIS I TEHNIČKI OPIS URBANISTIČKOG PROJEKTA

URBANISTIČKIM PROJEKTOM SU ODREĐENI PARAMETRI IZGRANJE NA DATOJ LOKACIJI. DATI SU POLOŽAJ , VELIČINA I NAMENA OBJEKATA KOJI SE NALAZE U KOMPLEKSU I ČINE JEDINSTVEN TEHNOLOŠKI SKUP OBJEKATA  ZA OBAVLJANJE ODREĐENE DELATNOSTI KOJA ĆE SE ODVIJATI NA TERENU.

OBJEKTI KOJI ĆE SE GRADITI NA  PARCELI INVESTITORA SE MOGU PODELITI U DVE KATEGORIJE:

                - SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

                - OBJEKTI NAMENJENI POSLOVANJU

  - SAOBRAĆAJNE POVRŠINE

PREDMETNI KOMPLEKS BRODOGRADILIŠTA SE PO P.D.R.-u PRIKLJUČUJE NA PUT R-114 NA DVA NAČINA:

- PRIVREMENI PRIKLJUČAK

- TRAJNI PRIKLJUČAKA

SAOBRAĆAJNICE UNUTAR KOMPLEKSA SE GRADE TAKO DA SE OBA PRIKLJUČKA POVEZUJU SA UNUTRAŠNJIM SAOBRAĆAJNICAMA.

UNUTRAŠNJE SAOBRAĆAJNICE ĆE SE GRADITI PREMA OPTEREĆENJU KOJE SE PREDVIĐA U KOMPLEKSU.

ŠIRINA SAOBRAĆAJNICA JE 6,00 m, SA POPREČNIM PADOM OD 1,5 % RADI ODVOĐENJA ATMOSFERSKIH PADAVINA SA POVRŠINE SAOBRAĆAJNICE.

PODUŽNI PADOVI SAOBRAĆAJNICA SU ODREĐENE PADOM TERENA KOJEM SE SAOBRAĆAJNICE PRILAGOĐAVAJU.

U.P.-om SU ODREĐENE VISINSKE KOTE UKRSNIH TAČAKA  „T“ NA GRAFIČKOM   PRILOGU   BROJ 5.

3.3.   OBJEKTI NAMENJENI POSLOVANJU

URBANISTIČKO-ARHITEKTONSKA REŠENJA PLANIRANE IZGRADNJE OBJEKTA JE  PROJEKTANT  UOBLIČIO PREMA DATOSTIMA LOKACIJE .

NA OVOM PROSTORU JE PREDVIĐEN SLEDEĆI SADRŽAJ SA ISKAZANIM BILANSOM POVRŠINA :

1.   PORTIRNICA.........................................................15m2

    - BUNAR SA BUNARSKOM KUĆICOM ..................10 m2

    - KONTEJNER -KANCELARIJE ..............................30 m2

    - KONTEJNER -SANITARIJE ..................................15 m2

    - KONTEJNER KANTINA.........................................15 m2

    - TRAFO STANICA 630 kW......................................15 m2

    - HALA 1..................................................................975 m2

    - HALA 2..................................................................450 m2

    - KANAL................................................................1.200 m2

    - SUVI DOK...........................................................7.500 m2

    - KRANSKA STAZA..............................................1.400 m2

    - MANIPULATIVNI PLATO ..................................3.945 m2

UKUPNO OBJEKTI:                                          15.120 m2

POVRŠINA SAOBRAĆAJNICA:                          3.000 m2

ZELENE POVRŠINE:                                        17.473 m2

UKUPNO IZGRAĐENA POVRŠINA PRIZEMLJA SVIH OBJEKATA:                 18.120 m2

- INDEKS ZAUZETOSTI  :                 50,59     ( max.  70 )

- INDEKS IZGRAĐENOSTI   :             0,5049  ( max. 2,0 )

SVI NOVOPLANIRANI PROSTORI SU PREDVIĐENI  KAO RADNI PROSTORI  , I PROJEKTOVANI SU PO SAVREMENIM  POTREBAMA U  FUNKCIJI NAMENE OBJEKTA.

- IDEJNA  URBANISTIČKA  I ARHITEKTONSKA REŠENJA OBJEKATA I PEJZAŽNOG UREĐENJA

U TOKU IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA IZRAĐENA SU IDEJNA REŠENJA ZA BUDUĆE OBJEKTE OD STRANE OBRAĐIVAČA URBANISTIČKOG PROJEKTA , A NA OSNOVU DOGOVORA SA INVESTITOROM , I KOJI SU  PRILOG OVOG URBANISTIČKOG PROJEKTA.

●   OBJEKAT 1:

OBJEKAT PORTIRNICE SE RADI KAO TRAJNI OBJEKAT OD SAVREMENIH MATERIJALA SA PRATEĆIM INSTALACIJAMA .

DIMENZIJE OBJEKTA SU 2,50x6,00 m, VISINA 3,00 m.

●  OBJEKAT 2:

OBJEKAT BUNARSKE KUĆICE I BUŠENI BUNAR SE RADE OD TRAJNIH MATERIJALA KAO INFRASTRUKTURNI OBJEKAT U OKVIRU KOMPLEKSA BRODOGRADILIŠTA

DIMENZIJE OBJEKTA SU 3,00x3,00 m, VISINA OBJEKTA max. 3,00 m.

● OBJEKTI 3,4 I 5:

OBJEKTI SU PREDVIĐENI KAO KONTEJNERSKI SA MOGUĆNOŠĆU PREMEŠTANJA PO POTREBI

VELIČINA OBJEKTA 3 KANCELARIJE JE 12,00 x2,50 m VISINA 3,00 m.

VELIČINA OBJEKTA 4 SANITARIJE     JE   6,00 x2,50 m VISINA 3,00 m.

VELIČINA OBJEKTA 5 KANTINA          JE   6,00 x2,50 m VISINA 3,00 m.

● OBJEKAT 6:

OBJEKAT TRAFO STANICE JE PREDVIĐEN KAO MONTAŽNO BETONSKA TRAFO STANICA TIP EV-11A SNAGE 630 kW

VELIČINA OBJEKTA 6  JE 15 m 2  , VISINA 3,00 m.

● OBJEKAT 7:

OBJEKAT HALA 1 JE DIMENZIJA 15,00 x 65,00 m. VISINA SE DOZVOLJAVA DO 12,00 m U ZAVISNOSTI OD TEHNOLOŠKOG PROCESA KOJI ĆE SE ODVIJATI U NJOJ. MATERIJALI ZA GRADNJU SU TRAJNI I SAVREMENI .

● OBJEKAT 8:

OBJEKAT HALA 2 JE DIMENZIJA 15,00 x 30,00 m. VISINA SE DOZVOLJAVA DO 12,00 m U ZAVISNOSTI OD TEHNOLOŠKOG PROCESA KOJI ĆE SE ODVIJATI U NJOJ. MATERIJALI ZA GRADNJU SU TRAJNI I SAVREMENI .

● OBJEKAT 9:

OBJEKAT KANALA JE DIMENZIJA 12,00 x 96,00 m. PRI IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SVEMU TREBA POŠTOVATI USLOVE DTD – a.

● OBJEKAT10:

OBJEKAT SUVOG DOKA JE DIMENZIJA  cca 81,00 x 100,00 m. PRI IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SVEMU TREBA POŠTOVATI USLOVE DTD – a.

● OBJEKAT11:

OBJEKAT KRANSKE STAZE JE DIMENZIJA  cca 12,00 x 110,00 m. PRI IZRADI PROJEKTNO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE U SVEMU TREBA POŠTOVATI USLOVE PROIZVOĐAČA KRANA.

● OBJEKAT12:

OBJEKAT MANIPULATIVNOG PLATOA JE POVRŠINE CCA 3.500 m2. PRI IZGRADNJI PLATOA TREBA VODITI RAČUNA O OPTEREĆENJU KOJEM ĆE MANIPULATIVNI PROSTORI BITI IZLOŽENI PRILIKOM RADA I KRETANJA VOZILA I MATERIJALA.

● PEJZAŽNO UREĐENJE:

PRILIKOM UREĐENJA LOKACIJE POTREBNO JE POSEBNU PAŽNJU POSVETITI PEJZAŽNOM UREĐENJU KOMPLEKSA.

SVI OBJEKTI ĆE SE GRADITI OD TRAJNIH I SAVREMENIH MATERIJALA KOJI SU ADEKVATNI ZA ODREĐENU NAMENU OBJEKATA. SVI OBJEKTI ĆE BITI OPREMLJENI INFRASTRUKTURNIM ELEMENTIMA, KAO ŠTO JE VODA ,STRUJA, KANALIZACIJA, TELEFONSKA INSTALACIJA , GREJANJE ITD.

ARHITEKTURA OBJEKATA TREBA DA OSLIKAVA INDUSTRIJSKU GRADNJU , OBJEKTI DA SU SAVREMENIH LINIJA, A MATERIJALI  UOBIČAJENI ZA OVAKVU VRSTU OBJEKATA: ČELIK, BETONSKA PREFABRIKOVANA KONSTRUKCIJA, PANELI KAO OBLOGA I POKRIVAČ , METALNA STOLARIJA ITD.

5.PRIMENA URBANISTIČKOG PROJEKTA

POSLE USVAJANJA URBANISTIČKOG PROJEKTA, NA NAČIN I PO POSTUPKU PREDVIĐENIM ZAKONOM O PLANIRANJU I IZGRADNJI (SL.GLASNIK REPUBLIKE  SRBIJE BR 72/2009) PREDUZIMAJU SE SLEDEĆE RADNJE :

-IZRADA LOKACIJSKE DOZVOLE

-IZRADA GLAVNIH PROJEKATA ZA OBJEKTE I INFRASTRUKTURU

-PRIBAVLJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

-PRIJAVA POČETKA GRADNJE 8 DANA PRE POČETKA RADOVA

ODGOVORNI URBANISTA:

______________________

DIA ERŽEBET RAKOČEVIĆ

### DOKUMENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA

E-105/2010

SPISAK PRILOGA:

- KOPIJA PLANA

- PREPIS  LISTA NEPOKRETNOSTI

- KATASTARSKO TOPOGRAFSKI PLAN

- IZVOD IZ PLANA DETALJNE REGULACIJE BROJ 24 OD 19.01.2011.

USLOVI JAVNIH PREDUZEĆA  I NADLEŽNIH ORGANA :

- REŠENJE O IZDAVANJU VODOPRIVREDNIH USLOVA BROJ I-954/3-09

- PRETHODNI VODOPRIVREDNI USLOVI ZA POTREBE IZRADE PLANSKE DOKUMENTACIJE BROJ I-1344/3-09

- USLOVI ELEKTROVOJVODINE NOVI SAD , BROJ 4.30.4-60/2010

- DOPIS JP VODEVOJVODINE BROJ I-1572/7-09

- USLOVI JP PUTEVI SRBIJE BROJ 953-12280/09-1

- VOJVODINAPUT-ZRENJANIN ,STACIONAŽA I MIŠLJENJE BROJ 13/839-1

- USLOVI JP KOMUNALAC NOVI BEČEJ BROJ 04-885/2 ZA VODOVOD, KANALIZACIJU I GASOVOD

- USLOVI ZA IZRADU AKTA O UTU OD ELEKTROVOJVODINE NOVI SAD BROJ 9767/1

- PRETHODNI USLOVI ELEKTROVOJVODINE BROJ 4.30.4-94/09/PU

- TEHNIČKI PODACI TELEKOM SRBIJA BROJ 0016281981/1 LT

- USLOVI SRBIJAGAS NOVI SAD BROJ 02-02-2139

- USLOVI ZAŠTITE PRIRODE ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE SRBIJE  BROJ 03-1112/2

- USLOVI ZAVODA ZA ZAŠTITU SPOMENIKA KULTURE ZRENJANIN BROJ I-78-5/09

- DOPIS MINISTARSTVA ODBRANE , SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE, UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU BROJ 4133-5

- OBAVEŠTENJE  MINISTARSTVA ODBRANE , SEKTOR ZA MATERIJALNE RESURSE, UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU BROJ 4133-4

- PRETHODNI USLOVI MUP , SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE, ODELENJE U ZRENJANINU BROJ 405/09

- USLOVI JP PUTEVI SRBIJE BROJ 953-4004/11-1

- USLOVI ELEKTROVOJVODINE ZA IZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA OBJEKAT MBTS (1MBTS) , NOVI BEČEJ, BAŠAIDSKI PUT BB, PARCELA BROJ 21057/32 K.O. NOVI BEČEJ , BROJ 4.30.4-60/2010